“文明场站”评比管理办法

（试 行）

第一条 (目的)

为进一步加强本市城市建设服务的后方生产基地（厂、场、站、构件 ）的文明生产管理，推进文明建设健康持续发展，维护城市市容环境整洁，确保安全生产常态化，进一步提升安全文明生产管理水平，更好的为建设工程服务、为上海城市建设服务，特制定本办法。

第二条 (定义)

本办法所称“文明场站”，是指：在本市行政区域内依据本办法 ，通过申报、创建、评选，达到创建标准的为建设工程服务的后方生产基地（厂、场、站、构件）。 其场站均为协会会员单位下属后方基地。

第三条 (适用范围)

本规定适用于本市行政区域内所有为城市建设和建设工程服务的后方生产基地（厂、场、站、构件）。其场站均为协会会员单位下属后方基地。

第四条 {组织机构}

一、工作实施机构。上海市建设安全协会负责“文明场站”的管理和评选工作。

第五条 (工作实施机构职责)

一、编制“文明场站”创建工作计划，推进“文明场站”的创建工作；

二、制定“文明场站”创建工作的管理办法和检查评分标准；

三、组织对符合申报、推荐程序的后方生产基地（厂、场、站、构件）进行检查评比，并向领导小组办公室递交检查评比结果和工作总结；

四、组织开展观摩活动和本管理块文明创建工作的研讨；

五、完成办公室交办工作，配合各管理块创建工作的相关事宜；

第六条 (申报要求和标准)

凡参加“文明场站”评选活动的后方生产基地（厂、场、站、构件）必须实行自愿申报的原则。

一、“文明场站”申报要求：

1、每年年初提出书面申报“并附上创建规划”；

2、单位大门口须悬挂创建“文明场站”的告示牌；

3、创建“文明场站”必须取得上级主管部门的确认和相关部门的推荐；

4、创建“文明场站”的后方基地（厂、场、站）做到年初有计划、季度有自查、年中有检查小结、年终有总结。

二、“文明场站”标准

1、环境形象

（1）应在醒目位置设置 五牌一图：“文明场站”“文明示范场站”的标准创建“文明场站”“文明示范场站”的告示牌；

五牌即：安全警示牌、治安消防须知牌、安全生产六大纪律牌、文明施工纪律牌、务工人员维权须知牌。一图即：现场平面布置图。

另外应设置环保便民承诺牌、 ，以及其他需要接受社会监督的告知内容。

告示牌应当标明基地（单位）名称、 监督单位 、联系人的姓名、 监督电话等。

（2）基地（单位）门、窗、墙要完好、牢固、整洁；厂区道路平整、堆物堆放有序、整齐；标识明了、清晰、规范；按规定设置各类警示牌等；做好上述各项的日常维护。

（3）建设文化氛围。生产或生活区设置黑板报、 适时醒目的横幅、宣传画，做到文字规范、保持完好。

（4）大门内侧应设置门卫室，并应满足防雨、保温、照明、通讯和人均4平方米等要求。

（5）重点区域和大门内侧门卫室应设置视频监视设备。

（6）大门内侧或醒目位置设置旗杆，数量≥3根并为奇数，旗杆应结实，坚固，并有防护设施。

（7）绿化面积覆盖率达到可绿化面积的70%。

2 、噪声、扬尘、排水控制

（1） 易产生噪声、扬尘的加工作业场所，应当设置在远离居民区的地方，或采用降低噪声的覆罩法生产。噪声应低于国家规定的分贝内，禁止夜间从事易产生噪声加工作业；

（2）易产生扬尘的作业，应当采取喷淋降尘或者其他吸尘措施，商品混疑土生产应实行拌机、上料系统及原材料堆场全封闭；

（3）清扫厂区内道路、场地时，应在实施机械喷洒或人工洒水后进行清扫；

（4）运输预拌混凝土、砂浆的车辆，应当密封性能完好，严禁超载，禁止跑冒滴漏；

（5）大门内侧应当设置车辆冲洗设施，驶出基地（厂、场、站）的运输车辆应当清洗干净，严禁车辆带泥、挂泥驶出厂区。

（6）车辆进、出厂区须减速慢行，严禁鸣号。

（7） 应设置完整连续的排水沟（管）网及沉淀池，并保障排水畅通。泥浆、废水等须进行三级沉淀后予以排放，禁止直接将沙泥浆排入城市排水管网或河道；重点区域内应设置沉淀池的单位，应安装循环利用动力装置，循环利用废水。

（8）夜间加工作业需要使用强光照明的，应当在居民区一端采取遮蔽措施。

3 、卫生防疫

（1）应将生活区与作业区严格分离，并按规定设置必要的临时生活设施，办公室、宿舍的设置合理、规范、齐全，通风良好，用电规范。宿舍应当保证必要的生活空间，室内净高不得低于2.7米，人均居住面积不得小于4平方米，必须设置可开启式窗户，安装电扇，并配置每人一张标准单人床、一个储物柜和其他生活需用设施，落实保洁制度；宿舍内严禁设置通铺和使用各类电加热器，必须安装限流器。

（2）符合卫生管理规定设置食堂或者就餐场所的，应依法申办“餐饮服务许可证”，应制定生活卫生和预防食物中毒管理制度，食堂工作人员应持有有效健康证明，并严格遵守食品卫生管理的有关规定，做到“三白”、生熟分开、并按规定熟食留样。

（3）工作区、生活区应当设置符合国家卫生标准的饮用水设施， ；

（4）盥洗设施应当设置满足作业人员使用的盥洗池。淋浴间内应当设置满足需要的淋浴头，并应设置储衣柜或者挂衣架；

（5）厕所需落实专人负责冲洗和定期消毒，做到无异味、无污垢；

（6）生产垃圾应集中、分类堆放，及时清运。生活垃圾应当采用封闭式容器盛装，日产日清无冒溢现象。垃圾清运应委托有资质的运输单位，禁止乱装乱倒。

（7）应落实专人，对管槽、窨井和沉淀池内的存积物进行定期清理。

（8）有保健医疗室或急救器材。

4、安全管理

（1）建立健全 安全生产管理机构，按标准配置安全管理人员；

（2）有完善的安全生产管理制度和责任制，安保体系资料完整，安全生产措施具体，安全管理台帐健全、正确；

（3）各类生产设备、防护设施完好，符合规范标准；

（4）作业人员必须持证上岗，作业人员的安全防护必须符合国家劳动保护要求；

（5）严禁违章指挥、违章操作。

（6）全年事故率为“零”。

5、综合管理

（1）建立健全综治组织机构和管理制度，执行责任层层分解；

（2）按标准配备消防设备和消防器材，建立动火审批制度和程序，有动火操作要符合规范，记录要及时、详尽、正确；

（3）危险品库要按规范标准设置，有专人管理、危险品使用、储存要规范有记录；

（4）外来务工人员“四证”齐全，及时进行安全、告知等教育；

（5）有防盗防窃防范措施，保卫执勤人员，对来访人员、物质进出必须详细记录登记。

第七条 （检查)

加强创建“文明场站”的过程管理，采取季度自查、中途分类互查、年底复查的办法，做到三个结合即：检查和管理、检查和监管、检查和社会监督。

根据后方生产基地（厂、场、站）的特点，组织有关专家对申报单位按标准实行全数的检查评分。

第八条 （一票否决）

在日常检查、互查、复查的过程中，或经管理部门、监督部门、社会监督检查中，发现下列情况，取消“文明场站”评审资格

- 发生生产安全事故或产品质量事故的；

- 发生较大社会影响事件如：火灾、食物中毒、流行性疫病、刑事案件或严重违法违规行为等；

- 受到有关行政部门通报批评以上的处理；

- 安全质量标准化评定不符合管理规定（待研究？）；

- 因生产扰民受到举报、投诉、媒体曝光并经查实的；

第九条 (查、评纪律)

参加“文明场站”的工作人员必须做到持证检查，自觉做到廉洁自律。

第十条 （推荐、上报）

根据（办法）认真开展“文明场站”的检查评选、日常管理、总结交流等工作，并于次年年初将检查评选工作总结连同评选推荐名单，上报之协会办公室审核。

第十一条 （公示）

协会审核通过后的“文明场站”进行为期十五天的公示。

第十二条 （表彰）

公示结束由建设安全协会公布、表彰，授予“文明场站”荣誉称号。

第十三条 （取消称号）

已获得“文明场站”的后方基地（厂、场、站）经查实降低标准的将上报建设安全协会领导小组取消其荣誉称号，并在协会官网进行通报。

第十四条 （附则）

本办法解释权归属上海市建设安全协会。

上海市建设安全协会

2011.01.